附件1

“森林火灾快速应急处置关键技术”揭榜制项目需求表

| 所属产业领域或 产业链 |  | 自然灾害 |  | 细分 方向 |  | 森林防火 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 森林火灾快速应急处置关键技术 |  |  |  |  |
| 发榜单位名称 |  | 云南省林业和草原局 |  |  |  |  |
| 发榜单位联系人 |  | 姓名 | 张红飞 | 职务 | 高级工程师 |  |
|  |  | 手机 | 13518740941 | 邮箱 | 454929555@qq.com |  |
| 项目需求的 背景与意义 | - 森林资源丰富，保护任务繁重。云南是中国生物多样性大省，动植物资源居全国之首，是全球 36 个生物多样性热点地区之一，被誉为“植物王国”“动物王国”和“世界花园”。同时，云南是林草资源大省，是全国第二大林区，活立木蓄积量 24.10 亿立方米、森林面积 3.18 亿亩、森林蓄积量 21.44 亿立方米、森林覆盖率 55.25%，分别居全国第 1、2、3、4 位，森林资源保护任务十分繁重。 - 高火险区域大，呈扩展延伸态势。云南省森林火灾高危区、高风险区共有 122 个县（市、区），占全国 1629 个县（市、区）的 7.49%，森林火灾高危区、高风险区面积 2501 万公顷，占全国 31046 万公顷的 8.06%，加之连年干旱和高火险区域的延伸，2024 年云南 3—5 级高火险天气区域占全国的 64%，防控压力空前。长期以来，云南森林火灾次数、受害森林面积分别为全国第 1 位和第 3 位，森林防火任务十分艰巨。近年来，受地形、气候、边境等因素影响，云南火灾风险由传统高风险区域向低风险区域延伸，火灾发生时间由季节性向全年性转变，火灾发生原因呈现多样化趋势，森林防灭火形势严峻复杂，“多发、难防、难救、易伤亡”的森林火灾已成为全省常态化的自然灾害。 - 地形复杂，火灾扑救难度大。云南省属山地高原地形，94%的国土面积是山区，地势险峻，沟壑纵横。从海拔 6700 多米的高山到海拔 70 多米峡谷地带，从基础较弱的边境一线到人员活动频繁的城市面山，从农事用火突出的农林交汇地带到人烟稀少的各类自然保护地，都具备发生森林火灾甚至发生大火的条件，而这些地区山高谷深，垂直差异大，加之大部分地区交通不便、地形复杂、通讯条件差，基础设施落后，给森林火灾的预防、监测、扑救造成极大困难。 - 边境线长，边境火威胁大。云南地处祖国西南边陲，有 8 个边境州市、25个边境县，与缅甸、越南、老挝三国山水相连，边境线长达 4060 公里，有森林草原防火任务的边境线 3051 公里，境外森林火灾对边境地区生态安全和民众生命财产安全构成了严重威胁。 |  |  |  |  |  |
| 技术难题 概述 | 据统计分析，新中国成立以来，云南省森林火灾次数、受害森林面积分别高居全国第1位和第3位。发生森林火灾扑救伤亡风险高，特别是近年来，云南省发生了多起“小火亡人”的森林火灾，如何避免和保障扑火人员安全是森林火灾扑救的重点和难点，急需研发高原型耐高温无人机、高原型隔离带开设装备、利用无人机和隔离带开设装备辅助灭火，提升森林火灾应急处置能力和安全保障水平。 - 1.研发高原型隔离带开设装备。研发适应高海拔、全地形、低气压、大坡度、密植被等环境的隔离带开设装备，在山地林区开辟防火隔离带、维护防火通道、开辟临时救援通道、建立安全岛、辅助清理火场、开设生土隔离带等应急救援任务。 - 2.研发高原型环保耐高温无人机。研发适应高海拔、低通信覆盖、高温、多烟、大风等火场气候环境的无人机，实现能抵近火场火线，高效灭火和精准定点投送、集群灭火等目标，提高早期火情安全高效处置效率。 |  |  |  |  |  |
| 研究内容 | - （一）高原型隔离带开设装备。高海拔隔离带开设技术，大坡度隔离带开设技术。 - （二）高原型环保耐高温无人机。环保耐高温无人机技术，无人机集群控制技术。 |  |  |  |  |  |
| 技术攻关后 希望达到的 预期技术目标 | 1.高原型隔离带开设装备。行走装置为履带，液冷冷却，防侧滑、低重心、全地形作业。最小作业海拔3500m，最大作业坡度50°，连续作业时间缩短至5-6h，作业宽度 1800-2000mm，最大作业速度5km/h，最大行驶速度15km/h，连续粉碎树木直径最小10cm。可快速转换作业装置，同时能开设生土隔离带。 2.高原型环保耐高温无人机。灭火无人机，综合抗风能力最低6级，续航时间最低90min，净载荷≥100kg。投送精度 25m高度抛投圆形误差概率（CEP）不大于10m。灭火无人机可在不低于 800 摄氏度火场上空作业；时间不低于 20 分钟。无人机集群控制数量≥10 架，无人机集群内单架无人机相对距离平均误差≦3米，无人机集群突发防碰撞成功率大于85%。 |  |  |  |  |  |
| 项目完成后 预期的经济、社会效益 | - 高原型隔离带开设装备1套、高原型环保耐高温无人机1套。 |  |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2027年新一轮防火期之前（2026年12月1日） |  |  |  |  |  |
| 发榜单位 出资承诺 | 根据《云南省首批重大技术攻关“揭榜挂帅”项目发榜通知》要求落实 |  |  |  |  |  |
| 产权归属 | 省林草局 |  |  |  |  |  |