附件1

“杞麓湖流域污染控制与有机质去除关键技术研究及应用示范”揭榜制项目需求表

| 所属产业领域 或产业链 |  | 生态环保 |  | 细分 方向 |  | 高原湖泊保护保护与污染治理关键技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 杞麓湖流域污染控制与有机质去除关键技术研究及应用示范 |  |  |  |  |
| 发榜单位名称 |  | 玉溪市湖泊管理局、通海县杞麓湖管理局 |  |  |  |  |
| 发榜单位联系人 |  | 姓名 | 尹骄 | 职务 | 主任 |  |
|  |  | 手机 | 18108776651 | 邮箱 | 437077473@qq.com |  |
| 项目需求的 背景与意义 | 杞麓湖是云南省重点高原湖泊中两个未实现水质脱劣的湖泊之一，湖泊半封闭性特征导致营养盐、有机质不断累积，藻类大量爆发，两次被中央环境保护督察列为典型案例通报，为实现杞麓湖脱劣目标，云南省成立了杞麓湖异龙湖水质脱劣攻坚工作专班，印发了《杞麓湖脱劣攻坚重点措施清单》、《2025年杞麓湖水质脱劣攻坚行动方案》，玉溪市成立了杞麓湖水质脱劣攻坚工作专班，全力推进杞麓湖脱劣工作。目前导致杞麓湖水质超标的污染源构成尚不明确；杞麓湖有机污染严重，藻源性有机质的针对性去除技术亟需开发；流域水资源分配不均，旱季拦蓄带污染物累积严重，雨季面临冲击性负荷入湖风险；实现杞麓湖水质脱劣、稳定向好的关键技术亟需突破。 |  |  |  |  |  |
| 技术难题 | 针对杞麓湖水量水质的双重约束条件，亟需探究改善高原浅水湖泊水动力、消除冲击性负荷风险、高效去除污染物等实现脱劣的技术手段。具体包括以下三方面技术难题： 1.杞麓湖富藻水如何高效净化：藻源性有机质在杞麓湖非常突出，且长期湖泊封闭运行，加剧了超标风险，亟需开发高效的藻源性有机质的高效去除技术。 2.拦蓄带末端污染物蓄积风险如何消除：杞麓湖流域农业生产强度大，大量农田尾水汇入末端拦蓄带，导致污染问题长期存在，亟需探索陆域末端高效减排和净化方案。 3.雨季初期冲击性负荷如何快速响应处置：在雨季杞麓湖河道沟渠冲击性入湖负荷短时集中入湖风险较大，目前缺乏针对冲击性负荷进行快速响应处置的高效净化措施。 |  |  |  |  |  |
| 研究内容 | 1.杞麓湖富藻水处理技术研究及工程示范：针对杞麓湖有机质组分和碳周转特征，开发湖泊有机质高效去除技术，显著削减COD、TOC、TP、NH3-N、叶绿素a、藻细胞等关键指标，并结合相关示范工程实现控藻、降碳、改善湖泊水动力的目标。 2.杞麓湖拦蓄带尾水高效处理技术研究及工程示范：针对杞麓湖拦蓄带水体与农田尾水循环往复交换的污染特点，开发高浊度尾水的高效处理技术，显著削减COD、TOC、NH3-N、TP、SS等指标，并结合示范工程实现拦蓄带清水入湖的目标。 3.流域冲击性负荷快速处置技术研究及工程示范：针对杞麓湖流域次降雨特征和冲击性负荷规律和特点，开发冲击性负荷快速净化处置技术，显著削减COD、TOC、TP、NH3-N、SS等指标，并结合示范工程实现入湖河流小流域冲击性负荷快速处理。 |  |  |  |  |  |
| 预期技术目标 | 在杞麓湖沿岸河道冲击性负荷较高、拦蓄带污染物累积严重、藻类富集情况突出的典型区域开展试点和工程示范：①实现湖区富藻水年处理2000万方以上，年削减COD > 200吨，pH值 6-9，COD、TOC、TP、NH3-N、叶绿素a、藻细胞等关键指标去除率均超过30%且出水水质稳定达到地表水IV类及以上标准（TN除外），每方水处理运行成本<0.8元；②示范工程实现对汇流范围冲击性负荷和拦蓄带雨季期间50%以上污染物的净化处理，COD、TOC、TP、NH3-N、SS等指标去除率均超过50%，出水水质稳定达到地表水IV类及以上标准（TN除外），每方水处理运行成本<0.8元。 |  |  |  |  |  |
| 预期经济 社会效益 | 形成适用于当前杞麓湖水质脱劣的低成本、可复制、可推广的关键技术，并开展工程示范，降低湖区有机质赋存量，消除雨季冲击性负荷对湖泊水质影响，每年实现不少于2000万方清水资源回补杞麓湖，对全湖水质水生态好转起到积极效果。 |  |  |  |  |  |
| 时限要求 | 完成时限3年。 |  |  |  |  |  |
| 发榜单位 出资承诺 | 承诺实施相应配套工程1000万元 |  |  |  |  |  |
| 产权归属 | 通海县杞麓湖管理局 |  |  |  |  |  |